德恩科系列接线说明

适用30/40系列

红色-------24v电源正                                       遥控器功能接线说明(一束5根小线)

黑色-------电源地                                           黑色线----公共线（地）

绿色-------雷达感应信号输入（对地接通）                     红色线----停

黄色------开关信号输入（对地接通）                          棕色线----开

白色------安全光线（对地接通）                              绿色线----锁

棕色------蓝牙连接密码（配对）密码复位（对地接通）          黄色线----关

蓝色---- -锁控制线                             注：遥控器线是细线，带遥控功能的才有。电源接24v。

注：1、不用的线必须单独包好。

2、绿色信号线的级别比黄色信号线的低。在遥控上锁后或者全闭模式下，绿色信号线上接的设备是不能开门的，黄色信号线上面接的设备可以开门。

锁的接法：锁的正极（红线）接输出的电源红线，锁的负极（黑线）接输出的锁控制线。

1、感应器接线：

根据感应器说明书，感应器电源正（红色线）接门机的电源正（红色线）、感应器电源地（黑色线）接门机的电源地（黑色线）、感应器（白色线）接门机的电源地（黑色线）、感应器（黄色线）接门机的开门信号线（绿色或者黄色）。在没有门禁管理的情况下绿色线和黄色线都可连接，带门禁管理的只能接绿色线，因为在门禁管理下黄

色信号线是可以开门的，绿色信号线是不可以开门的。

2、按钮开关接线：

开关只有2孔，一孔接门机的黑线，一孔接门机的信号线（绿线或者黄线）。在没有门禁管理的情况下绿色线和黄色线都可连接，带门禁管理的只能接绿色线，因为在门禁管理下黄色信号线是可以开门的，绿色信号线是不可以开门的。

- 门禁考勤机接线：

我公司生产的门机供应电源为24V,如购买24V门禁考勤机可由门机供电。

如购买12V门禁考勤机需另外购买12V电源。

1，购买24V供电的门禁考勤机接线图如下

- 购买12V供电的门禁考勤机接线图如下

4、安全光线接线：

根据安全光线说明书，安全光线电源+接门机的电源+（红色线）、安全光线电源地接门机的电源地（黑色线）、安全光线公共（com）接门机的电源地（黑色线）、安全光线信号（NO）接门机的安全光线信号线（白色）。

- 遥控器接线：

- 必须使用4键4路点动信号的遥控器。

- 遥控器的4个继电器的公共端都要接到黑色线，每根功能线接到对应继电器的常开端口。遥控器的电源根据遥控器的说明接线。

- 遥控器使用说明：

- （1）、在关门等待状态下，若接收开关信号开门，则为自动模式，开门后经过延时自动关门。

- （2）、在关门等待状态下，若接收遥控器信号开门，则开门后要等待遥控器关门信号才关门。直到关门到位，恢复自动等待状态。

- （3）、按键

- 锁按键。

- 锁按键为取反信号，单击并长按锁按键2秒可以实现上锁/解锁的功能。(若当前为解锁状态，长按锁键会上锁；若当前为上锁状态，长按锁键会解锁)。

- 开门、关门按键。

- 在未上锁状态，遥控器开门、关门、停止只需要单击就可以；

- 在上锁状态，遥控器开门、关门需要长按2秒。停止功能取消。

双开门没有停止功能。

注：1、在全闭模式下，开关信号（黄色线）是可以开门的，感应器信号（绿色线）是不能开门的。自动模式下都可以开门。

2、雷达感应信号、开关信号、安全光线信号、蓝牙密码复位信号都是对地导通有效。对于非继电器信号的外接设备，必须用门机提供的电源。

3、双开联动的外接信号线只能接一边的，必须全部接到一边控制。

带遥控的双开，必须把外接信号都接到带遥控的那边。

4、参数设置请尽量在停止状态下设置，尽量不要在运行中频繁设置参数。

蓝牙APP说明以及相关参数。

1.蓝牙连接以及蓝牙名称修改。

2.主界面只有开门按钮可用，其他关门和停止按钮预留给窗帘机使用。

3.用户可设置的参数有三个：

（1）.最大速度

（2）.运动模式：          1.自动  2.全闭 3.全开  4.点动

（3）.开门停留时间

4.工程模式下参数：

学习阶段处理系数：        轻门时候设置为32，重门模式设置为22；

运行阶段处理系数：        默认为1，在门重的时候增加该值。

最大电流限制：            增加该值可以增加电机的力度。

正/开门：                 0为反开门   ，1为正开门。 设置完成断电有效。

开门遇阻/关门遇阻开启：   1.开启；   0.关闭。

电锁开关：                1.启用电锁。 0：不启用电锁。

轻重型门选择：            1：轻型门    0：重型门

PID模式                   1：自动模式  0：普通模式。  （在门接近空载的情况下，设置为普通模式，运行阶段处理系数调为0）

驱动器常见问题处理

上电之后，默认的参数下如果出现以下情况参照说明调试。所有工程模式下参数请在厂家指导下修改，勿随意修改。（在APP与控制器连接成功之后，在工程模式下单击复位按钮，重新上电，所有参数恢复出厂值，所有出厂的控制器都需要恢复出厂值）

学习不成功

首先断电，手动推拉门，看是否流畅。若阻力很大，检查一下是否有异物卡住门体和导轨，若有这种情况，要清除异物，保证门体的流畅性。

检查驱动器和电机是否固定好，若驱动体未固定好，要打紧螺丝，保证驱动器位置不变。

若上述情况都无法解决，参数调整如下：

门体如果在80公斤以上，学习阶段出力系数数调为22；其他情况保持不变。

运行阶段出力系数调为3。(若门没有出现震荡，可以调为5)。

门体震荡

一般在门固定在不是很稳定的墙体上或者门重低于20公斤会出现该情况。参数调节如下：

1.门体若低于20公斤或者需要空载运行，需要调整三个参数：

运行阶段出力系数调整为0，轻重型调整为1，手动/自动PID调整为0。

2.若高于20公斤，查看是否人为改动了运行阶段处理系数和学习阶段出力系数：

2.1.把学习阶段出力系数恢复为32。

2.2.把运行阶段出力系数恢复为1。

2.3.若以上两部不能够解决，把手/自动PID调整为0.

注意事项

在人为改动参数之后若无法调整好门的运行情况，请使用App连接控制器进入工程模式恢复出厂设置：

APP与控制器连接成功之后，进入工程模式，单击复位，重新上电。

正/反开门参数调整之后需要重新上电。

其他参数调整时在门静止状态下调整。

所有参数调节要在APP主界面显示已连接的状态下调整。

河南德恩科智能科技有限公司